北秋田地域シルバー人材センター作業別安全就業基準

【共通遵守事項】

| 作業名 | 安全作業のポイント |
| --- | --- |
| 作業全般 | - 常に健康の維持管理に努めること。 また、体調がすぐれないときは、無理をして就業しないこと。 - 安全第一に考え、安全就業に心がけること。 - 服装・履物は、作業に合ったものを着用すること。 - 軽い柔軟体操をして、体をほぐしてから作業に従事すること。 - 作業現場に着いたら、周囲の状況を確認すること。 - 作業環境は、常に整理整頓に努めること。 - 重量物の運搬は、慎重に行うこと。 - 道具類の使用は、正しい使用方法によること。 - 原則として、2m以上の高さでの作業は足場等を設置して行うことを前提とし、どうしても設置できないときには、墜落制止器具および安全帽（あご紐は確実に結ぶ）を着用すること。 - 屋根上の作業は行わないこと。 - 道路での作業は、標識・表示板を設けること。 - 共同作業では、合図・確認を正確に行うこと。 - アナフィラキシーショックなどアレルギーの心配のある者はエピペン等を携帯すること。 - 仕事場への行き帰りは、交通事故に気を付けること。 - 複数人で就業するときは、作業前ミーティングを行い、作業工程・危険個所・健康状態等を皆で確認すること。 |
| 脚立使用作業（三脚含む） | - 安全帽を着用すること。 - 脚立は、丈夫な構造のものを使用すること。 - 脚立には、開き止めがついていること。 - 脚立の設置は、脚立の脚と水平面の角度が75度以下となるようにすること。 また、3本の脚が地面と設置する点が、二等辺三角形になるように立てること。 - 脚立は、滑ったり傾いたりしないように据え付け、かつ開き止めを確実にかけること。 地盤が不等沈下するような場所では、敷板を敷くなど安全を確保すること。 - 脚立上での作業は、前記の二等辺三角形外に体の中心がでない範囲で行うこととし、無理な体制で作業をしないこと。 - 脚立を昇降する際は、手に道具等は持たないこと。 - 作業中の脚立周辺には、鋏、刃物類を放置しないこと。 - 脚立を利用して足場板をかけわたすときは、脚立の設置間隔を1.8ｍ以下とすること。 また、足場板の設置高さは2ｍ以下とすること。 - 脚立上での作業を行う場合は、下方の安全確認を行うこと。また下方で作業をしないこと。 - 天板に立つ、座る、またいでの作業はしないこと。 作業面に対して脚立の昇降面を正対させ、両足をそろえ、天板や踏ざん（ハシゴ部分）の側面に両スネなど体の一部を当てて安定させて使用すること。 - 飛び降りないこと。 - 持ち運ぶ際は、配電線に注意すること。 |
| 梯子使用作業 | - 安全帽を着用すること。 - 梯子は、幅30㎝以上の丈夫なものを使用すること。 - 梯子は、滑り止めのあるものを使用すること。滑り止めのない場合には、梯子の上方を縛るか、他の作業者に脚部を押さえてもらうこと。 - 梯子は、地面との角度が75度になるようにかけることを原則とし、梯子の上部は60㎝ぐらい上方にでるようにすること。 - 梯子を昇降する際は、手に道具等は持たないこと。 - 梯子上では、無理な姿勢で作業をしないこと。 - 樹木等に梯子を立てかける際は、樹木の腐朽・弱枝や地盤の沈下等を確認すること。 - 梯子上での作業を行う場合は、下方の安全確認を行うこと。また下方で作業をしないこと。 - 飛び降りないこと。 - 持ち運ぶ際は、配電線に注意すること。 |
| 足場使用作業 | - 足場板は、丈夫なものを使用し、たわみがあまり大きくならないようにすること。 - 足場板はゴムバンドでしばり固定すること。 - 足場板は、作業床の幅が40㎝以上になるようにすること。 - 足場板上では、無理な姿勢で作業をしないこと。 |
| 運搬作業 | - 運搬は限界を見極め、正しい姿勢で行い、特に腰部を傷めないように慎重に行うこと。 - 運搬経路の障害物は、あらかじめ取り除き足元の安全を確認すること。 |