| 北秋田地域シルバー人材センター作業別安全就業基準 |  |
| --- | --- |
| 【除草作業】 |  |
| 作業名 | 安全作業のポイント |
| 作業全般 | - 服装・履物は、作業に合ったものを着用すること。 作業服は、長袖・長ズボンを着用し、虫のはいらぬよう袖口のしまったものを選ぶこと。 作業靴は底の厚いもので滑りにくいものを使用すること。 - 作業帽もしくは安全帽は必ず着用すること。 - 手袋（軍手等）を必ず着用すること。 - 斜面での作業や雨天は、滑りやすいので十分注意すること。 |
| 炎天下での 作業 | - 日よけ帽を必ず着用すること。 - こまめに水分と塩分を補給すること。 |
| 草取り | - ガラスの破片、釘等に注意すること。 - 蜂の巣や害虫等に注意すること。 - 作業場所によっては保護メガネを着用すること。 - 鎌を使っての作業では、安全第一を心掛けること。 - 腰を落とし、正しい姿勢で使用すること。 - 共同で作業を行う場合は、作業空間を十分とり刃先に注意すること。 - 使用休止中の鎌は、立て掛けたり刃先を上向きにせず、邪魔にならない所でかつ目立つ所に刃を下向きにして置くこと。 |
| 刈払機使用 | - 使用前に必ず点検すること。 - ネジのゆるみはないか。 - 刃は作業に適しているか - 刃先にひび割れ、めくれ、まがり等の異常がないか点検し、異常がある場合は、使用しないこと。 - 安全ガードは必ず取り付けること。 - 安全帽・保護メガネを着用すること。 - 作業前に周囲の障害物を周知・除去しておくこと。特に小石には十分注意すること。 必要に応じて危険個所に目印（テープや棒など）を付けること。 - 刈刃に詰まった草や異物を取り除く際は、必ず機器を止めてから行うこと。 - 作業中は、半径15ｍ以内に他の人を近づけないこと。 - 近くに駐車車両等がある場合は遠くに移動してもらうこと。 - 飛び石の危険がある場合や、人や車が通る場所で作業をおこなうときは、飛散防止ネットを用いること。 - 雨天時の作業は、滑りやすいので避けること。 - 燃料の取扱いについて。 - 携行缶を使用すること。 - 燃料は気化しやすいため携行缶は密閉し、現地では高温になる車内ではなく、直射日光の当たらない風通しの良い場所に置くこと。 - 運搬及び格納時には、回転刃には保護カバーをつけること。 |